Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА

Доставка на ДМА за социални придобивки-контейнери:

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнер за хранене, краткотраен отдих и почивка, вкл. оборудване и обзавеждане: - Инверторен климатик - 1 бр., - Шкаф с мивка - 1 бр., - Хладилник - 1 бр., - Долен шкаф - 1 бр., - Горни шкафове - 2 бр., - Маса - 1 бр., - Столове - 6 бр., - Микровълнова фурна - 1 бр., - Кафемашина - 1 бр., - Диспенсър - 1 бр., - Телевизор - 1 бр., - Шкаф мивка - 1 бр., - Проточен бойлер - 1 бр. | 1 | - Контейнер за хранене, краткотраен отдих и почивка Размери 300х600х240 см (ШхДхВ) с едно помещение •Конструкция: метална от горещо валцовани профили с антикорозионна защита /грунд/ Външна височина - 240 см. Вътрешна височина - 220 см •Стени и покрив:–сандвич панел 40 мм /външна и вътрешна ламарина с дебелина 0,4 мм, между тях сърцевина от полиуретан с плътност 41 кг/м³/ RAL9002/ сертифициран •Подова конструкция –рамкова– подсилена от горещо валцовани, заварени профили през 30 см с дебелина 2,5/3 мм •4 заварени колони •Подово покритие –водоустойчив хидрофобен шперплат с дебелина 20 мм, балатум /имитация на ламинат/ •Кант: на вертикални колони и хоризонтални греди •Врата: 1бр. 97х195см., -плътна, Ал., бяла •Прозорци: 2 бр., 100х100 см отв./фикс - ПВЦ, бели •Ел инсталация: макс. конс.-я до 3х4 kw, захр. кутия 32A , кутия с прекъсвачи, окабеляването е в PVC канали, 1 бр. двоен ключ, 4 бр. ед. контакт, 2 бр. вътр. осв. тяло, 1 брой външно освет. тяло 55W, влагоустойчиво •Подходящ за транспортиране с платформа+кран - монтирани уши на покрива в 4-те края •Ветроустойчив •Монтирана фабрична табела с номер за проследяемост - Инверторен климатик - 12000 BTU - Хладилник - 125 см - Проточен бойлер - тип ОЕМ |
| 2. | Контейнер за преобличане със санитарен възел, вкл. оборудване и обзавеждане - Двукрилен гардероб - 3 бр., - Инверторен климатик - 1 бр., - Пейка без облегалка - 1 бр. - Мивка - 1 бр., - Батерия - 1 бр, - Моноблок - 1 бр., - Душ - 1 бр., - Поддушово корито - 1 бр., - Подов сифон - 1 бр., - Вертикален бойлер - 1 бр., - Закачалки. | 1 | - Контейнер за преобличане със санитарен възел Размери 300х600х240 см (ШхДхВ) с едно помещение и баня •Конструкция: метална от горещо валцовани профили с антикорозионна защита /грунд/. Външна височина - 240 см. Вътрешна височина - 220 см • Баня: Обособено вътрешно пространство с преградни стени от сандвич панел 40 мм, врата и размери – 150х180х220см. (ШхДхВ) •Стени и покрив: сандвич панел 40 мм /външна и вътрешна ламарина с дебелина 0,4 мм, между тях сърцевина от полиуретан с плътност 41 кг/м³/ RAL9002 / сертифициран •Подова конструкция –рамкова - подсилена от горещо валцовани, заварени профили през 30 см с дебелина 2,5/3 мм •4 заварени колони •Подово покритие – водоустойчив хидрофобен шперплат с дебелина 20 мм, балатум, ПВЦ за банята •Кант: на вертикални колони и хоризонтални греди •Врата: 1 бр. 97х195 см, 1 бр. 70х195 см- плътна, Ал., бяла •Прозорци: 2 бр. 100х100см. отв./фикс, 50х50 см, Падащ, ПВЦ, бели •Ел инсталация: макс. конс.-я до 3х4 kw, захр. кутия 32A , кутия с прекъсвачи, окабеляването е в PVC канали, 1 бр. двоен ключ, 4 бр. ед. контакт, 3 бр. вътр. осв. тяло, 1 брой външно освет. тяло 55 W, влагоустойчиво •Подходящ за транспортиране с платформа + кран - монтирани уши на покрива в 4-те края •Ветроустойчив •Монтирана фабрична табела с номер за проследяемост - Инверторен климатик - 12000 BTU - Вертикален бойлер - 80 л |