Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА

Обособена позиция №2: Доставка на ДМА за социални придобивки:

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики | Номер на офертата и наименование на производителя/ доставчикa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнер за хранене, краткотраен отдих и почивка, вкл. оборудване и обзавеждане: - Инверторен климатик - 1 бр., - Шкаф с мивка - 1 бр., - Хладилник - 1 бр., - Долен шкаф - 1 бр., - Горни шкафове - 2 бр., - Маса - 1 бр., - Столове - 6 бр., - Микровълнова фурна - 1 бр., - Кафемашина - 1 бр., - Диспенсър - 1 бр., - Телевизор - 1 бр., - Шкаф мивка - 1 бр., - Проточен бойлер - 1 бр. | 1 | - Контейнер за хранене, краткотраен отдих и почивка - Изпълнение: Конструкция- Метална от стомана за заварени конструкции S235JR по БДС EN 10025-2 с антикорозионна защита – грунд. Външна височина – 240 см. Вътрешна височина - 220 см. Изпълнение на таванна рамка – Стандартна Изпълнение на ъглова колона- Стандартна Изпълнение на подова конструкция – Стандартна Цвят - RAL -9002 бял - Вътрешен декор: Вътрешен декор на стените - Плоскост от сандвич панел RAL9002/сертифициран Вътрешен декор на тавана - Плоскост от сандвич панел RAL9002/сертифициран - Изолация: Изолация на стените- Сандвич панел 60 мм. RAL9002/сертифициран Изолация на тавана - Сандвич панел 60 мм RAL9002/сертифициран Изолация на пода- Сандвич панел 40мм. ,хидрофобен шперплат 20мм Подово покритие- балатум /имитация на ламинат/ - Електричество: Максимална консумация до 3х4 kw, захр. кутия 32A , кутия с прекъсвачи окабеляването е в PVC канали, двоен ключ-1 бр.;2 броя вътрешно осветително тяло ,контакти-4бр. , 1 брой външно осветително тяло 55W - Изпълнение на подова конструкция: стандартна – метална скара от студено валцовани, заварени стоманени профили през 61 см 4 заварени контейнерни ъгли - Оборудване за 1 контейнер: Врати- 1 бр.- 97х195см.- плътни ал. бели Прозорци- 2бр. – 100х100см.отв. /фикс ПВС бели - Инверторен климатик - 12000 BTU - Хладилник - 125 см - Проточен бойлер – тип ОЕМ |  |
| 2. | Контейнер за преобличане със санитарен възел, вкл. оборудване и обзавеждане - Двукрилен гардероб - 3 бр., - Инверторен климатик - 1 бр., - Пейка без облегалка - 1 бр. - Мивка - 1 бр., - Батерия - 1 бр, - Моноблок - 1 бр., - Душ - 1 бр., - Поддушово корито - 1 бр., - Подов сифон - 1 бр., - Вертикален бойлер - 1 бр., - Закачалки. | 1 | - Контейнер за преобличане със санитарен възел - Изпълнение: Конструкция- Метална от стомана за заварени конструкции S235JR по БДС EN 10025-2 с антикорозионна защита – грунд. Външна височина – 240 см. Вътрешна височина - 220 см. Изпълнение на таванна рамка – Стандартна Изпълнение на ъглова колона- Стандартна Изпълнение на подова конструкция – Стандартна Цвят - RAL -9002 бял - Вътрешен декор: Вътрешен декор на стените - Плоскост от сандвич панел RAL9002/сертифициран Вътрешен декор на тавана - Плоскост от сандвич панел RAL9002/сертифициран - Изолация: Изолация на стените- Сандвич панел 40 мм. RAL9002/сертифициран Изолация на тавана - Сандвич панел 40 мм RAL9002/сертифициран Изолация на пода- Сандвич панел 40мм. ,хидрофобен шперплат 20мм Подово покритие- балатум/ имитация на ламинат/, ПВС настилка за баня - Електричество: Максимална консумация до 3х4 kw, захр. кутия 32A , кутия с прекъсвачи окабеляването е в PVC канали, двоен ключ-1 бр.;3 броя вътрешно осветително тяло ,контакти-4бр. , 1 брой външно осветително тяло 55W - Изпълнение на подова конструкция: стандартна – метална скара студено валцовани, заварени стоманени профили през 61 см 4 заварени контейнерни ъгли - Оборудване за 1 контейнер: Врати- 1 бр.- 97х195см., 1бр.- 70х195см.- плътни ал. бели Прозорци - 2 бр. - 100х100см.отв. /фикс, 1 бр. 50х50см. падащ ПВС бели - Инверторен климатик - 12000 BTU - Вертикален бойлер - 80 л |  |

Дата:		  											Подпис: